ため池DB番号

台帳と地元の俗称が違う時

１　ため池の概要

| ため池名 | （番 号）２３４ （名 称） ○△池（通称××池） |  |  | 水 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 | ○○郡△△町□□ |  |  |  |  |
| 受益面積 | （聞取り） ５ ha | 改修歴 |  |  |  |
| 管理者 | △△水利組合 （電 話）0857-26-7325 組合長 ○△ |  |  |  |  |

２　点検事項

| 堤 体 | 雑草木繁茂 | 前法面侵食 | 裏法面陥没 | 石積み崩壊 | 点検不能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裏法に１０㌢程度の木多数 | 侵食３箇所 ６ポンチ絵に記入 （別図） | なし | 一部崩壊 （別図） |  |
|  | 漏水・にごり | はらみだし | 沈下・穴 | 補修状況 | その他 |
|  | ２箇所 （別図） 近年漏水量増加 |  |  |  |  |
| 斜 樋 | 構造・老朽化 | 折れ・損傷・埋没 | 機能不全 | 漏水・濁り | その他 |
|  | コンクリートひひび多数 老朽化大 | 上部1/3箇所に折れ | 上部１/3は折れのため機能せず |  |  |
| 底 樋 | 構造・老朽化 | 折れ・損傷・埋没 | 沈下 | 詰まり具合 | 漏水・濁り |
|  | 陶管３００㍉ | 出口から５m地点損傷（12震災） …聞き取り | なし |  |  |
| 余水吐 | 余水吐の有無 | 構造 | 老朽化の程度 | 損傷・びびわれ | 折れ・損傷・埋没 |
|  | あり | コンクリート | 老朽化小 | 各所にひび |  |
|  | 異物の有無 | 堰上げの有無 | その他 |  |  |
|  | 流木 | 堰板３０㌢ | H15単県で補修 |  |  |

３管理状況

| 区 分 | 現地確認・管理者からの聞取り |
| --- | --- |
| 定期的な見回り、点検 | ・３月（湛水前）に点検（堤体、取水施設） |
| 定期的な補修・草刈 | 決壊時に家屋への被災のあるケース ・８月に堤体の草刈 ・年１回管理道の補修（砕石投入） |
| 避難場所の周知 | ・地区集会所 |
| 管理道路の状況 | ・砂利道０．５km 軽乗用車以外通行困難（幅員） |
| 上流の状況 | ・立木が伐採され、裸地状態 約１ha ・伐採木流入の恐れ有り |

４管理者からの改修要望等

・斜樋の改修をしたい。 ・全面改修は地元負担の面から不可能。 ・改修の方法、地元負担を教えてほしい。

５緊急対策（指導事項）

| 区 分 | 指 摘 事 項 |
| --- | --- |
| 堤 体 | ・漏水量、濁りの変化に注意すること。 |
| 斜 樋 |  |
| 底 樋 |  |
| 余水吐 | ・流木の撤去をすること。 ・堰上げ板を撤去すること |

６ポンチ絵（特記事項等）

侵食0.5m×2m 侵食 漏水 石積み崩壊

７総合所見

・近年漏水量の増加があり（地元聞き取り）対策が必要。下流民家への被害が想定される。防災上、早急な改修が必要と考えられる。 ・底樋の閉塞に注意。閉塞すれば、緊急時に水位低下ができない。

８現地点検年月日及び立会者

| 年月日 | 平成 １６年 ７月 １２日 |
| --- | --- |
| 行政機関 | （市町村） （県） ○○町農林課 △△総合事務所農林局地域整備課 |
| 地 元 | □□水利組合 組合長 |

１　ため池の概要

| ため池名 | （番 号） （名 称） 池（通称 ） |  |  | 水 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |
| 受益面積 |  | 改修歴 |  |  |  |
| 管理者 |  |  |  |  |  |

２　点検事項

| 堤 体 | 雑草木繁茂 | 前法面侵食 | 裏法面陥没 | 石積み崩壊 | 点検不能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漏水・にごり | はらみだし | 沈下・穴 | 補修状況 | その他 |
| 斜 樋 | 構造・老朽化 | 折れ・損傷・埋没 | 機能不全 | 漏水・濁り | その他 |
| 底 樋 | 構造・老朽化 | 折れ・損傷・埋没 | 沈下 | 詰まり具合 | 漏水・濁り |
| 余水吐 | 余水吐の有無 | 構造 | 老朽化の程度 | 損傷・びびわれ | 折れ・損傷・埋没 |
|  | 異物の有無 | 堰上げの有無 | その他 |  |  |

３　管理状況

| 区 分 | 現地確認・管理者からの聞取り |
| --- | --- |
| 定期的な見回り、点検 |  |
| 定期的な補修・草刈 |  |
| 避難場所の周知 |  |
| 管理道路の状況 |  |
| 上流周辺の状況 |  |

４　管理者からの改修要望等

５　緊急対策（指導事項）

| 区 分 | 指 摘 事 項 |
| --- | --- |
| 堤 体 |  |
| 斜 樋 |  |
| 底 樋 |  |
| 余水吐 |  |

６　ポンチ絵（特記事項等）

７　総合所見

８　現地点検年月日及び立会者

| 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| --- | --- |
| 行政機関 | （市町村） （県） |
| 地 元 |  |